Príloha č. 3 Technická špecifikácia

,, Zvýšenie konkurencieschopnosti pre spoločnosť ECO-RUBBER, s.r.o. nákupom inovatívnej technológie, s podporou zamestnanosti a vytvárania pracovných miest“

| Identifikácia zákazky: | Zvýšenie konkurencieschopnosti pre spoločnosť ECO-RUBBER, s.r.o. nákupom inovatívnej technológie, s podporou zamestnanosti a vytvárania pracovných miest |
| --- | --- |
| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti |  |
| Obchodné meno: |  |
| Obchodné meno výrobcu jednotlivých logických celkov (neplatí v prípade poskytovania služieb) |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Sídlo: |  |
| Kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

| Logický celok |  |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označenie tovaru/počet kusov | Požadované | Váš návrh (parametre resp. áno/nie) |  |
| LASER gravir/rezanie 30W – (Fiber laser)/ 1KS | Špecifikácia : - Laser source-MAX/RAYCUS - Laser výkon-30W - Laser typ-Fiber laser - Pracovná plocha min 150x150 mm - Podporované grafické formáty PLT, BMP, JPG,PNG,TIP,PCG,TGA,ICO,DXF - Rýchlosť gravírovania ≤9000mm/S - Max. Hĺbka gravírovania ≤1.2mm - Laser vlnová dĺžka 1064 nm - Minimum šírka čiary 0,01 mm - Minimum veľkosť písma 0,15 mm - Rozlíšenie 0,01 mm - Software CorelDraw, Photoshop, AutoCAD - Rozmery zariadenia 80*60*105 mm - Váha 90KGS - Výkon ≤500W - Napájanie 220V 50/60HZ 5A |  |  |
| LASER gravir/rezanie 300W – (CO2 laser) 1KS | Špecifikácia : - Laser CO2 - Laser výkon-300W - Chladenie vodou, ochrana proti prehriatiu - Pracovná plocha 1600X1000mm - Podporované formáty CORELDRAW software - Rýchlosť rezu 1-500mm/s - Pracovná platforma Honey comb profil - Pracovná presnosť rezu 0,01 - Pracovná teplota 0-45℃ - Minimum veľkosť písma 1*1 mm - Rozlíšenie ≤1000DPI - Max hrúbka materiálu na rezanie 0-20mm pre rôzne materiály - Rozmery zariadenia 2,19X1,67X1.15M - Pracovná vlhkosť 5-95% - Výkon 700W - Napájanie AC220V/60HZ |  |  |
| LASER gravir/rezanie 5W – (UV laser) 1KS | Špecifikácia : - Frekvencia 20-150KHZ - Laser výkon-5W - Chladenie Water Cooling - Pracovná plocha min 150mmx150mm - Max. dĺžka gravírovania <0.3mm - Rýchlosť gravírovania ≤8000mm/s - Vln. Dlzka laseru 355 nm - Minimum šírka čiary 0,01mm - Pracovná teplota 10-30℃ - Minimum veľkosť písma 0,5-110mm - Pracovná vlhkosť 20-80% - Výkon 600W - Napájanie 220V 50/60HZ 5A |  |  |
| UV Tlačiareň s pracovnou plochou min 50x70cm 1KS | Špecifikácia : - Farby CMYK+W (UV farby) - Pracovná plocha 500x700mm - Max. rozlíšenie tlače 2880-5760 DPI - Tlačová hlava DX8 - Počet tlačových hláv 3ks - Výška pracovnej plochy 16cm - Rotačné zariadenie na potlač fliaš a pohárov ANO (prídavné zariadenie – tlač do výšky 12cm) - Základné dosky na potlač predmetov- 3ks (Doska na perá, ID kartičky, USB kľúče) - Pracovná teplota 10-35℃ - Napájanie 220V 50/60HZ 5A - Pracovná vlhkosť 40-60% |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V.....................................dňa,.......................................			................................................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby